#### Navrhované změny a doplňky PRVKOK

| ### Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Potštát | Lipná | Potštát celkem 1199 Lipná 77 | Nebude realizován nový vodojem Lipná,. Nahrazeno napojením na skupinový vodovod Potštátsko | Zásobování z vodojemu Potštát. Na odbočce před vodojemem měl být napojen výtlak do vodojemu Kyžlířov. Z tohoto vodojemu měl být gravitačně plněn nový vodojem Lipná o obsahu 2x50 m3, umístěný před místní částí Lipná, z něhož měla být gravitačně obec Lipná zásobena. | Nebude realizován vlastní vodojem Lipná, ale dojde k napojení se na skupinový vodovod Potštátsko (a to na zásobování Kyžlířova). Přívodní řad do Lipné bude napojen na stávající výtlačný řad před vodojemem Kyžlířov a bude veden podél komunikace II/441 k místní části Lipná. Přívodní řad bude realizován v délce cca 2293 m, materiál PE D 90 x 5,4 |

| ### Obec s rozšířenou působností – 002 Jeseník |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Ostružná | Ramzová | 20 TBO a 200 sezónních | Kanalizace a ČOV. Změna řešení odvádění a likvidace odpadních vod z místní části Ramzová | V severní části obce směrem k obci Lipová – lázně navržena výstavba nové malé mechanicko-biologické ČOV, kam mělo být napojeno splaškové potrubí o profilu DN 250 v délce 1600 m. | Vybudování čerpací stanice a výtlačného potrubí v délce cca 1043 m, kterým budou splaškové odpadní vody odvedeny do stávající kanalizace v Ramzové, odkud gravitačně odtečou na ČOV Ostružná. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 005 Litovel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Vodovod Pomoraví, s. o., na základě plné moci obcí | obce: Odrlice Cholina, Senička Senice na Hané | 6040 SV Náměšť na Hané – náměšťská část 406 obyvatel Luběnic 1803 SV Náměšť na Hané-cholinská část | Dobudování řadu G, který propojí čerpací stanici Cholina s VDJ Náměšť na Hané v k. ú. Senice na Hané | Varianta propojovacího řadu uvedena pouze v kartě místní části Odrlice (Senice na Hané). V ostatních kartách není zanesena. | Realizace původní koncepce Vodovodu Pomoraví,s. o. – prostřednictvím zdrojů na Šumpersku zásobovat část obyvatel býv. okresu Olomouc a propojením VDJ Křelov a VDJ Stráž i obyvatele části býv. okresu Prostějov. |
| Senička |  | 355 | Změna délky navrhované oddílné splaškové kanalizace | Aktualizace z r. 2010- vybudovat jednotnou kanalizaci v celkové délce cca 3912 m, PP potrubí, DN 250, 300 a 400, se třemi odlehčovacími komorami. Odpadní vody měly být čištěny na ČOV s mechanicko biologickým předčištěním, 2 biologické rybníky - 2 400 m2 a 3 200 m2, kapacita 350 EO. Recipient - vodní tok Blata. | Vybudování oddílné splaškové kanalizace v délce cca 5424 m, která odvede veškeré splaškové vody z obce na novou ČOV o kapacitě 350 EO. Je navržena biologická ČOV, která se skládá z mechanicko-biologického předčištění (lapák písku s ručními česlemi a biologická jednotka pro 350 EO) a 2 biologických rybníků (2 400 m2 a 3 200 m2). Stávající kanalizace bude využita pro odvod dešťových vod. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 007 Olomouc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Příkazy | Hynkov | 370 | Změna řešení likvidace odpadních vod v místní části Hynkov | výstavba tlakové kanalizace. Odpadní vody společně s odpadními vodami ze Lhoty měly být čerpány na ČOV Náklo | Doplnění kanalizace, která bude přivádět odpadní vody k navrženým biologickým dočišťovacím nádržím a vybudování biologických dočišťovacích nádrží včetně doprovodných objektů |
| Hlušovice |  | výhled 1000 EO | Změna řešení zásobování obce pitnou vodou | navržena výstavba veřejného vodovodu. Jako zdroj vody je navržen vrt v obci Bohuňovice. U zdroje bude umístěna úpravna vody o kapacitě 7,0 l/s + AT stanice s akumulací 40 m3, odkud bude provedena rozvodná vodovodní síť | Výstavba vlastního vodojemu Hlušovice o objemu 200 m3, související změna trasy přiváděcího řadu z SV Bohuňovice do VDJ Hlušovice a změna trasy zásobovacího řadu k okraji zastavěného území Hlušovic. |
| Svésedlice |  | 205 | Intenzifikace ČOV | V současné době je v obci vybudována nová splašková kanalizace, která pokrývá převážnou část obce. Ve výhledovém období se s jejím dalším rozšiřováním nepočítá. | Intenzifikace ČOV v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel a stářím technologie stávající čistírny. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Bílovice-Lutotín | Lutotín | 186 | Změna způsobu likvidace odpadních vod, změna délky nově budované kanalizace | Měla být budována splašková kanalizace (cca 1500 m) a vlastní ČOV (cca 200 EO). | Nově je navrženo likvidovat odpadní vody na ČOV Kostelec na Hané. Po roce 2015 je uvažováno s vybudováním nové splaškové kanalizace s jednou čerpací stanicí (v případě gravitační kanalizace, předpokládaná délka cca 2650 m, DN 250 a 80), popř. se dvěma čerpacími stanicemi (v případě tlakové kanalizace, předpokládaná délka cca 2120 m, DN 250 a 80). |

| ### Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Křenovice |  | 440 | Změna délky a druhu kanalizace a zvýšení kapacity ČOV | Jednotná kanalizace s odlehčovacími komorami a její svedení na mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 470 EO umístěnou pod obcí. | Vybudování oddílné splaškové kanalizace v celkové délce 4507 m, která odvede veškeré splaškové odpadní vody z obce na novou mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 500 EO. Recipientem vyčištěných odpadních vod bude vodní tok Haná. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 010 Šternberk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Jívová |  | 540 | Zvýšení kapacity ČOV | výstavba nové splaškové kanalizace v délce 3000 m s likvidací odpadních vod na nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 550 EO | výstavba nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 650 EO |