#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Rouské |  | 260 | Změna typu budované kanalizace a typu čistírny odpadních vod (ČOV) | Dobudování jednotné kanalizace ukončené kořenovou ČOV. | Výstavba splaškové kanalizace (2740 m gravitačních stok, 280 m výtlačný řad) a mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 330 EO. |

Ekvivalentní obyvatel (zkratka EO) nebo také populační ekvivalent označuje míru znečištění vyprodukovanou jedním obyvatelem zpravidla za 1 den.

Nejčastěji se používá populační ekvivalent 60 g BSK5 na 1 obyvatele za 1 den.

| Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Rouské |  | 260 | 13,80 | 22,681 | 87,235 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 003 Konice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Stražisko | Stražisko Maleny | Celkem: 420 | Změna typu kanalizace a kapacity ČOV | Výstavba splaškové kanalizace a ČOV 400 EO. | Výstavba kombinované (gravitační, tlakové) splaškové kanalizace o délce cca 5048 m, ČOV o kapacitě 499 EO. |

| Obec s rozšířenou působností – 003 Konice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Stražisko | Stražisko Maleny | 420 | 0,00 | 33,372 | 79,457 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 004 Lipník nad Bečvou |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Lipník nad Bečvou | Loučka | 200 | Změna typu kanalizace a místa čištění odpadních vod. | Jednotná kanalizace a dobudování vlastní ČOV | Vybudování gravitační splaškové kanalizace, ukončené čerpací stanicí (ČS), čerpání do sítě města Lipník n/B a čištění na stávající ČOV Lipník n/B. |
| Hlinsko |  | 246 | Změna způsobu zásobování pitnou vodou z individuálního na centrální | Domovní a veřejné studny. | Výstavba nového vodovodu v délce cca 2300 m, kopané studny, úpravny vody a čerpací stanice. |

| Obec s rozšířenou působností – 004 Lipník nad Bečvou |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Lipník nad Bečvou | Loučka | 200 | 0,0 | 31,466 | 157,330 |  |
| Hlinsko |  | 246 | 10,8 | 13,22 | 53,74 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 005 Litovel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Loučka |  | 200 | Změna typu kanalizace a místa čištění odpadních vod. | Jednotná kanalizace a dobudování vlastní ČOV | Vybudování gravitační splaškové kanalizace, ukončené ČS, čerpání do sítě obce Bílsko a čištění na ČOV Bílsko. |

| Obec s rozšířenou působností – 005 Litovel |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Loučka |  | 200 | 0,00 | 11,61 | 58,050 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Klenovice na Hané |  | 832 | Změna parametrů –délky splaškové kanalizace a kapacity ČOV | Výstavba splaškové kanalizace délky 4 200 m a ČOV o kapacitě 800 EO. | Výstavba nové gravitační splaškové kanalizace délky 6000 m a ČOV o kapacitě 1100 EO. |
| Hluchov |  | 360 | Změna typu kanalizace a typu ČOV. | Rekonstrukce jednotné kanalizace a vybudování kořenové ČOV | Výstavba nové splaškové kanalizace v délce cca 2858,5 m a mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 500 EO. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Pořizovací (aktualizovaná) cena ### - investiční náklad - ### podle metodického pokynu MZe ### pro stejnou časovou úroveň ### (mil. Kč) |  | ### Měrný investiční ### náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | ### Poznámka |
|  |  |  | ### PRVKOK | ### Navrhovaná změna |  |  |
| Klenovice na Hané |  | 832 | 30,00 | 41,50 | 49,88 |  |
| Hluchov |  | 360 | 0,00 | 22,75 | 63,19 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Žákovice |  | 250 | Změna typu kanalizace a typu ČOV | Dostavba stávající jednotné kanalizace a biologický rybník/kořenová ČOV | Výstavba gravitační splaškové kanalizace v délce cca 3725 m, 2 ČS a mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 250 EO. |

| Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad – # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Žákovice |  | 250 | 0,00 | 26,26 | 105,04 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 011 Šumperk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Velké Losiny | Ludvíkov | 21 | Změna způsobu zásobování vodou z individuálního na napojení vodovod Velké Losiny | Vodovod nebude ani do budoucna. | Vybudování vodovodu v délce cca 2453 m, mat PE 100 RC, SDR 11. |

| Obec s rozšířenou působností – 011 Šumperk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Velké Losiny | Ludvíkov | 21 | 0,00 | 7,673 | 365,381 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 013 Zábřeh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Hynčina | Hynčina Křižanov Dlouhá Ves | 218 57 40 Celkem: 315 | Změna způsobu likvidace splaškových vod z místních částí napojením na ČOV Hynčice | Splašková kanalizace a ČOV v obci Hynčina, v místních částech řešit individuálně. | Hynčina: Výstavba nové splaškové kanalizace v délce cca 2486 m, ČOV 190 EO, 1 ČS. Křižanov: výstavba splaškové kanalizace 2445 m a napojení na ČOV Hynčina. Dlouhá Ves: výstavba tlakové splaškové kanalizace 1497 m a napojení na ČOV Hynčina. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 013 Zábřeh |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Pořizovací (aktualizovaná) cena ### - investiční náklad - ### podle metodického pokynu MZe ### pro stejnou časovou úroveň ### (mil. Kč) |  | ### Měrný investiční ### náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | ### Poznámka |
|  |  |  | ### PRVKOK | ### Navrhovaná změna |  |  |
| Hynčina | Hynčina Křižanov Dlouhá Ves | 218 57 40 Celkem: 315 | 0,00 0,00 0,00 | 40,501 | 128,575 |  |