#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Olšovec | Olšovec | 476 | Odkanalizování soustavou DČOV (126 ks) | Výstavba splaškové kanalizace (SK) s ukončením na mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 445 EO | Vybudování systému decentralizovaného čištění v DČOV (126 ks). |
| Střítež nad Ludinou | Střítež nad Ludinou | 880 | I. etapa – výstavba SK + ČOV (400 EO) II. etapa DČOV | Výstavba jednotné kanalizace (JK) s ukončením na mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 920 EO | V I. etapě bude realizována splašková kanalizace v dolní části obce (cca 3740 m) a ČOV o kapacitě 400 EO. Ve II. etapě bude ve zbytku obce realizována soustava DČOV (150 ks). |

| Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Olšovec | Olšovec | 476 | 18,840 | 10,886 | 22,870 |  |
| Střítež nad Ludinou | Střítež nad Ludinou | 880 | 35,199 | 42,722 | 48,548 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 004 Lipník nad Bečvou |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Hlinsko |  | 246 | Změna typu ČOV | Splašková kanalizace a malá ČOV | Vybudování gravitační splaškové kanalizace, 1 ČS, čištění 2 biologické rybníky (250 EO) s mechanickým předčištěním v plastové nádrži. |
| Hlinsko |  | 246 | Vybudování vodovodu | Napojení na SV Lipník n. B. z VDJ Nové Dvory, bude voda čerpána výtlakem do VDJ Hlinsko 2x50 m3, pro zásobení obce Hlinsko gravitačním řadem z PVC DN 100. | Výstavba nového vodovodu v délce cca 2300 m, kopané studny, úpravny vody a čerpací stanice. |

| Obec s rozšířenou působností – 004 Lipník nad Bečvou |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Hlinsko |  | 246 | 0,0 | 27,384 | 111,317 |  |
| Hlinsko |  | 246 | 10,8 | 13,22 | 53,74 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 005 Litovel |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |  |
| Bouzov | Bouzov Podolí Jeřmaň | Bouzov | Vybudování tlakové splaškové kanalizace místo gravitační splaškové kanalizace, ČOV pro 1800 EO bude realizována etapovitě, 2 etapy po 900 EO. | Splašková gravitační kanalizace v délkách: Bouzov - 5897 m, Podolí – 3210 m, Jeřmaň – 1568 m. Celkem: 10860 m. |  | Splašková tlaková kanalizace v délkách: Bouzov – 5785 m, Podolí – 2459 m, Jeřmaň – 3076 m. Celkem: 11320 m. |

| Obec s rozšířenou působností – 005 Litovel |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Bouzov | Bouzov Podolí Jeřmaň | 760 Bouzov 200 Podolí 103 Jeřmaň Celkem: 1063 TBO | 99,211 | 47,713 | 44,885 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 007 Olomouc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Drahanovice | Lhota pod Kosířem | 150 | Posílení vodního zdroje o nový vrt HV-12 a přívodní řad | Není uvažován žádný nový zdroj vody | Vybudování nového vrtu HV-12 a přívodního řadu do stávající úpravny vod. |

| Obec s rozšířenou působností – 007 Olomouc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Drahanovice | Lhota pod Kosířem | 150 | 0,00 | 1,3 | 8,667 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 011 Šumperk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Bušín |  | 387 | Změna typu kanalizace | Gravitační splašková kanalizace 4960 m | Vybudování tlakové splaškové kanalizace v délce cca 5646 m. |

| Obec s rozšířenou působností – 011 Šumperk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Bušín |  | 387 | 12,8 | 22,2 | 57,364 |  |