Důvodová zpráva:

Olomoucký kraj obdržel dne 29. 01. 2015 žádost státního podniku Povodí Moravy, 
(dále jen „PM, s.p.“) o poskytnutí finanční dotace ve výši 250 000,- Kč na financování provozu srážedel na přítocích do vodní nádrže Plumlov realizovaných rámci projektu „Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí VD Plumlov“ jejichž účelem je udržení kvality vody v této nádrži na požadované úrovni.

Po odstranění nánosů a provedené rekonstrukci hráze vodní nádrže Plumlov je toto vodní dílo v současné době opětovně napuštěno a slouží svému účelu. Nánosy byly odstraněny rovněž z Podhradského rybníka a rybníka Bidelec, které tvoří „přednádrže“ před vlastním vodním dílem Plumlov.

Dlouhodobé sledování kvality vody na jednotlivých přítocích do těchto nádrží však potvrzuje, že přitékající povrchová voda obsahuje velké množství fosforu, který je základní živinou pro nežádoucí růst a masový rozvoj sinic. Napuštěním takto znečištěné vody do vodní nádrže Plumlov, Podhradského rybníka a rybníka Bidelec, by došlo ke znehodnocení již dříve vynaložených finančních prostředků.

Z tohoto důvodu PM, s. p., navrhl opatření, která spočívají v dočasném řešení odstraňování zvýšeného přísunu živin do výše uvedených nádrží do doby, než dojde k realizaci opatření, jejichž účelem je trvalé zabránění přísunu živin - realizace odkanalizování obcí nad přehradou a zabránění smyvů z okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků.

Opatření navržená za účelem zlepšení jakosti vody ve vodní nádrži Plumlov jsou jednak opatření okamžitá, která musela proběhnout ještě před nebo při napouštění nádrže (například: osazení účinných srážedel živin) a opatření dlouhodobá (například: zpracování živinové bilance povodí řeky Hloučely, návrh budoucího monitoringu jakosti povrchových vod a posouzení účinnosti stávajících ČOV s návrhy na jejich intenzifikaci). Projekt navazuje na již realizovanou studii „Čistá Hloučela 
a vodní nádrž Plumlov“ z roku 2007.

V rámci těchto opatření PM, s. p., osadil v létě roku 2013 na přítocích na 4 profilech v povodí nad vodním dílem Plumlov srážecí stanice pro aplikaci koagulantu (síranu železitého), a to na řece Hloučele nad a pod Podhradským rybníkem, na vodním toku Roudník a na vodním toku Kleštínek. Tyto přítoky vykazují trvale vysoký podíl rozpuštěného fosforu, který je limitující pro rozvoj řas a sinic. Koagulant – síran železitý je dávkován do povrchové vody kontinuálně v tekuté formě pomocí směšovacího a dávkovacího zařízení v závislosti na množství protékající vody. Jeho působením dojde postupně k přeměně volně rozpuštěného fosforu na málo rozpustné fosfáty železa a tím k jejich vysrážení z povrchové vody. Provoz srážedel v roce 2013 plně hradil PM, s. p., a to částkou 180 000,- Kč.

Srážecí stanice musí být vzhledem k obsahu fosforu v povrchových vodách přitékajících do nádrže provozovány i nadále. Náklady na jejich provozování a nákup srážedel činily v roce 2014 celkem 620 000,- Kč. Na financování provozu se podílel Olomoucký kraj částkou 250 000,- Kč, města Prostějov, Plumlov a obce Mostkovice, Bousín, Krumsín, Malé Hradisko, Stínava, Vícov, Lipová a městys Protivanov se podílely celkovou částkou 260 000,- Kč. PM, s.p., hradil náklady ve výši 
110 000,- Kč.

Z předběžného vyhodnocení účinnosti srážení fosforu na přítocích do VN Plumlov vyplývá, že v roce 2014 se podařilo i přes nepříznivé klimatické podmínky (mírná zima, teplé jaro, dlouhotrvající vysoké letní teploty a nárazové přívalové srážky) udržet uspokojivý stav kvality povrchové vody v nádrži. Srážení fosforu fungovalo na všech 4 stanicích. Vlivem aplikace síranu železitého do povrchových vod docházelo ke snižování rozpuštěné frakce fosforu, která nejvíce přispívá k masivnímu růstu řas a rozvoji sinic. Z hodnocení Krajské hygienické stanice v Olomouci vyplývá, že kvalita vody v nádrži po celou rekreační sezonu roku 2014 odpovídala stupni 1 – 3 stupnice pro hodnocení kvality koupacích vod, což jsou stupně umožňující bezproblémové koupání. Pouze na přelomu měsíce července a srpna došlo krátkodobě ke zhoršení na stupeň 4.

Problémem zůstávají nárazové přísuny živin s vysokou koncentrací fosforu způsobené vysokými průtoky při náhlých přívalových deštích. Tyto bohužel nelze eliminovat, proto je nutno dále pokračovat v odstraňování přísunu znečištění z kanalizací (zejména z jejich odlehčení při vydatných srážkách) a plošného znečištění z intenzivně zemědělsky obhospodařovaných ploch nad nádrží.

V roce 2015 jsou náklady na provoz srážedel a nákup síranu železitého předběžně odhadovány na cca 700 000,- Kč, ze kterých by Povodí Moravy hradilo částku cca 200 000,- Kč a částkou cca 500 000,- Kč by se opět podílely na úhradě nákladů města, obce a Olomoucký kraj.

Na základě výše uvedených skutečností PM, s. p., požádalo Olomoucký kraj 
o poskytnutí dotace na výše uvedený účel ve výši 250 000,- Kč i pro rok 2015.

Finanční prostředky jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2015, v kapitole 09 odboru životního prostředí a zemědělství.

Rada Olomouckého kraje usnesením UR/62/23/2015 ze dne 05. 03. 2015:

- souhlasí s návrhem na poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč na realizaci opatření na zlepšení jakosti vod  ve vodní nádrži Plumlov v roce 2015 firmě Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, dle důvodové zprávy,

- souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace  firmě Povodí Moravy, s. p., dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,

- doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit poskytnutí dotace firmě Povodí Moravy, s. p., na realizaci opatření na zlepšení jakosti vod  ve vodní nádrži Plumlov v roce 2015 dle důvodové zprávy,

- doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit návrh smlouvy 
o poskytnutí dotace firmě Povodí Moravy, s. p., schválit uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace a uložit  Ing. Michalu Symerskému, 2. náměstkovi hejtmana, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

- Přílohy:

Příloha č. 1 :

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace Povodí Moravy, s. p., na „Zlepšení jakosti vod v povodí VD Plumlov“ (str. 4 – 9)