| ### Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Rakov | Rakov | 410 | Změna řešení odvádění a likvidace odpadních vod. | Existuje pouze dešťová kanalizace. Nová splašková kanalizace měla být napojena na kanalizaci Opatovic a čištěna na ČOV Opatovice. | Vybudování nové splašková kanalizace o délce 5 130 m, včetně 2 čerpacích stanic. Odpadní vody budou odvedeny a čištěny na ČOV Paršovice. Nebude provedeno napojení na kanalizaci a ČOV Opatovice. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 002 Jeseník |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Javorník | Bílý Potok | 48 | Rozšíření vodovodní sítě | Nepředpokládá se rozšiřování vodovodní sítě. | Rozšíření vodovodního řádu horní části obce z důvodu deficitu podzemních vod a vysychání studní. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 004 Lipník nad Bečvou |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Týn nad Bečvou | Týn nad Bečvou | 870 (dle PRVKOK) | Změna řešení odvádění a likvidace odpadních vod. | Jednotná kanalizace, rekonstrukce nevyhovujících stok, doplnění kanalizační sítě, stávající ČOV ve střední části obce, nová ČOV ve východní části obce, nekapacitní žumpa pro hrad Helfštýn. Délka kanalizace = 4950m | Výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v celé obci, v délce 8330 m a vybudování nové mechanicko-biolog. ČOV o kapacitě EO =1030 pro celou obec v prostoru stávající ČOV (střední část obce). Stávající ČOV bude demolována. Splaškové vody z východní části čerpány do kanalizace a na ČOV. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová kanalizace |

| ### Obec s rozšířenou působností – 005 Litovel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Měrotín | Měrotín | 290 | Změna řešení odvádění a likvidace odpadních vod. | Výstavba nové splaškové kanalizace s ukončením na vlastní kořenové ČOV. | Výstavba gravitační jednotné kanalizace s jednou čerpací stanicí v délce cca 2282,5 m a vlastní mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 350 EO. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 007 Olomouc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Dub nad Moravou Charváty Věrovany |  | Skupinový vodovod Dub nad Moravou (celkem cca 3873 TBO) | Nový zdroj (z důvodu špatné jakosti vody) pro posílení skupinového vodovodu Dub nad Moravou. | V dlouhodobějším výhledu je uvažováno s možností dotace skupinového vodovodu Dub nad Moravou ze skupinového vodovodu Olomouc (Vodovodu Pomoraví). V rámci lokality Dub nad Moravou, Charváty, Věrovany, není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou. | Změna spočívá v zapojení stávajícího vrtu HV-201 (p. č. 1539/2 v k. ú. Věrovany) s již vybudovaným přívodním potrubím do stávající úpravny vody Nedakonice, jakožto nového zdroje vody do stávajícího systému skupinového vodovodu Dub nad Moravou. Dle závěrů hydrogeologického průzkumu je možno z vrtu trvale odčerpávat 5,0 l/s. Vrt byl vybudován v 80. letech, byl vystrojen ale doposud nebyl zapojen do systému. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Bílovice-Lutotín | Bílovice | 330 | Změna řešení odvádění a likvidace vod. | Výstavba splaškové kanalizace a vlastní ČOV. | Výstavba nové splaškové kanalizace s jednou čerpací stanicí (předpokládaná délka cca 1900 m( s napojením na stávající ČOV Kostelec na Hané. |
| Krumsín | Krumsín | 600 | Změna rozsahu vybudování nového vodovodu | Vybudování nového veřejného vodovodu a napojení na Vodovod Pomoraví z vodojemu Ohrozím. | Změna v rozsahu výstavby nového veřejného vodovodu, která bude zahrnovat vybudování přiváděcího řadu do obce, vodárenské čerpací stanice, vodojemu a vodovodních řadů v obci. Jako zdroj pitné vody bude složit vodovod Pomoraví. Místem napojení bude již vybudovaná vodoměrná šachta v obci Soběsuky, ze které bude pokračovat zásobovací řad do vodojemu Krumsín. |
| Krumsín | Krumsín | 600 | Změna řešení odvádění odpadních vod. | Dobudování a rekonstrukce stávající jednotné kanalizace | Výstavba nové splaškové kanalizace na celém území obce, která bude napojena na stávající ČOV. Stávající kanalizace bude dále sloužit pouze pro odvádění dešťových vod z území obce a bude zaústěna do melioračních svodnic. Již vybudované přípojky budou přepojeny na novou splaškovou kanalizaci. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Čechy |  | 338 | Změna řešení odvádění a likvidace odpadních vod. | Dobudování jednotné kanalizace o délce 4400 m s přivedením na ČOV o kapacitě 800 EO (společná i pro obec Domaželice). | Vybudování oddílné splaškové kanalizace v celkové délce 2937 m, která odvede veškeré splaškové odpadní vody z obce na novou mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 500 EO. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 010 Šternberk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část |  | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Huzová | Arnoltice |  | 150 | Změna řešení odvádění a likvidace odpadních vod. | Žumpy/septiky pro osazení domovních ČOV, variantně žumpy/septiky pro mechanické předčištění + dočištění na půdních filtrech. | Výstavba nové splaškové gravitační kanalizace (předpokládaná délka cca 2375 m) a nové mechanicko-biologické ČOV s dočištěním na MBR modulech, kapacita 155 EO se zaústěním do Arnoltického potoka. |
| Jívová |  |  | 540 | Změna rozsahu vybudování nové kanalizace a změna kapacity ČOV. | Výstavba nové splaškové kanalizace v délce 3000 m s likvidací odpadních vod na nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 550 EO | Výstavba nové splaškové kanalizace v délce 10627 m s likvidací odpadních vod na nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 650 EO |

| ### Obec s rozšířenou působností – 012 Uničov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Uničov | Dolní Sukolom | 220 | Změna řešení odvádění odpadních vod. | Dolní Sukolom, bude odkanalizována pomocí podtlakové kanalizace a napojena na gravitační systém města Uničova. | Změna spočívá ve vybudování tlakové splaškové kanalizace (tj. změna typu kanalizace) s napojením na gravitační systém města Uničova. V případě Dolní Sukolomi bude hlavní stoka V1 přímo napojena na tlakovou kanalizaci města Uničova. Celková délka tlakové splaškové kanalizace 1892 m, PE 100 RC SDR 11. |