Důvodová zpráva:

Na základě diskuse na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 28. 06. 2013, k problematice realizace a přípravy protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje byl vznesen požadavek na zástupce státního podniku Povodí Moravy na písemné zpracování obsažné informace, o tom co bylo v roce 2013 ze strany tohoto podniku vykonáno v rámci přípravy realizace poldru Teplice.

Požadovaná informace byla doručena dne 12. 07. 2013 (viz. Příloha č. 1) a následně byla dne 23. 07. 2013 v souladu s textem zápisu ze zasedání rozeslána všem členům Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Obsahem sdělení Povodí Moravy, s.p., k problematice přípravy realizace poldru Teplice je pouze informace, že v současnosti není z Ministerstva zemědělství žádný pokyn k zahájení této přípravy, a to ani v majetkoprávní oblasti. Je tedy možno konstatovat, že v roce 2013 nebyla v rámci přípravy tohoto opatření vyvíjena ze strany Povodí Moravy, s.p., žádná aktivita.

Nicméně podle zápisu z výše uvedeného zasedání má být informace předložena i na dalším zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném dne 27. 09. 2013.

Z tohoto důvodu je obsahem předkládaného materiálu podrobnější informace 
o naplňování usnesení Vlády ČR č. 259 ze dne 13. dubna 2011 k aktuálnímu stavu přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, v části týkající se suché nádrže (poldru) Teplice.

Tímto usnesením bylo mimo jiné uloženo ministru zemědělství do 31. 03. 2012 aktualizovat investiční záměr protipovodňového opatření – suchá nádrž Teplice.

Suchá nádrž je součástí koncepce protipovodňových opatření na řece Bečvě obsažené ve „Studii proveditelnosti protipovodňové ochrany v povodí Bečvy“, jejíž zpracování bylo rovněž uloženo zmiňovaným usnesením vlády ČR.

Účinnost opatření uvažovaných podél Bečvy pod profilem Teplice ve zpracované studii (viz. Příloha č. 2) je přímo závislá na funkci uvažované suché nádrže.

Na základě výše uvedeného požadavku Povodí Moravy, s.p., zadalo zpracování aktualizace investičního záměru připravovaného protipovodňového opatření – suchá nádrž Teplice. Zpracování aktualizace investičního záměru bylo dokončeno v březnu 2012.

Dále uváděné informace jsou převzaty ze zpracované dokumentace aktualizace investičního záměru.

- Všeobecné informace

1.1.      Základní údaje o suché nádrži

Název stavby: 			Bečva, Teplice - suchá nádrž,

Vodní tok: 				Bečva,

Místo stavby: 			lokalita Teplice nad Bečvou,

Kraj: 					Olomoucký, Zlínský,

ORP: 					Hranice, Valašské Meziříčí,

Katastrální území:             	Skalička u Hranic, Černotín, Špičky, Zámrsky, Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Němetice,

Číslo hydrologického pořadí: 	4-11-02-027,

Účel stavby: 	ochrana lidských životů a majetku hustě osídleného území v údolí Bečvy pod suchou nádrží vlivem transformace a retence, případně retardace povodňových průtoků,

Charakter stavby: 			ochranná protipovodňová stavba,

Investor: 				Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno,

  - Účel stavby

Ze zkušeností získaných při povodni r. 1997 vyplývá, že pouze komplexně vybudovaná vodohospodářská soustava, vybavená dostatečnými retenčními prostory a možnými prostory pro inundaci povodňových průtoků, může zvládnout povodně se středně velkými povodňovými průtoky a významně omezit účinky extrémních povodní.

Navrhovaná suchá nádrž v lokalitě Teplice dokáže při retenčním objemu 35,2 mil. m3 transformovat dle provedených výpočtů povodňový průtok o kulminaci 950 m3 s-1  
(tj. Q1997) na 660 m3 s-1  (tj. cca Q20) a výrazně tak eliminovat potenciální škody v níže položených oblastech pod poldrem. Nádrž bude zadržovat extrémní průtoky nad stanoveným mezním průtokem a podle potřeby zpožďovat odtoky Bečvy pod poldrem s ohledem na možnost zlepšení odtokových poměrů na řece Moravě pod soutokem obou řek v závislosti na konkrétní povodňové situaci.

Návrh suché nádrže (poldru) Teplice nad Bečvou je obsažen v platné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na konfiguraci terénu v povodí Bečvy nelze zabezpečit odpovídající ochranu pouze využitím inundace nebo lokálním zkapacitněním koryta. Hlavním účelem navržené stavby je transformace a zpoždění povodňové vlny a snížení rozsahu potřebné protipovodňové ochrany dále po toku.

Díky regulaci povodňových průtoků nádrží je možné navrhnout soubor reálně proveditelných protipovodňových opatření v povodí Bečvy a minimalizovat zásahy do koryta Bečvy a městské zástavby. Reálnost takových opatření je potvrzena ve výše zmiňované dokumentaci „Studie proveditelnosti protipovodňové ochrany v povodí Bečvy“ zpracované v loňském roce. V této studii bylo také v několika kritických profilech prokázáno, že návrhový průtok již není možné dále zvýšit, a že uvedená řešení jsou na hranici možného, pokud se nemá masivně zasahovat do zástavby měst a obcí nebo do koryta vodního toku.

- Navrhované řešení

  - .     Základní údaje a hlavní parametry vodního díla (viz. Příloha č. 3)

Umístění údolní hráze 						Bečva - ř. km 46,2

Plocha povodí suché nádrže 					1 222 km2

Kulminační průtok návrhové povodňové vlny 			950 m3 s-1

Transformovaný průtok návrhové povodňové vlny 		660 m3 s-1

Celkový prostor nádrže 						35,2 mil. m3

Plocha zátopy při max. hladině 					623 ha

Kóta maximální hladiny 						264,00 m n. m.

Hloubka nádrže při maximální hladině 				10,0 m

Maximální výška hráze nad terénem 				12,5 m

Délka údolní hráze 							2 000 m

Délka boční hráze 							4 800 m

Hlavní výpustné zařízení 5 x dnové propusti 			10 x 3,25 m

Kapacita dnových propustí při max. hladině 			1 700 m3 s-1

Celková kapacita sdruženého objektu při max. hladině 	1 995 m3 s-1

2.2.    Vodohospodářské řešení

Jako návrhový průtok pro vodohospodářské řešení byla stanovena skutečná povodňová vlna z roku 1997 s kulminací Q1997 = 950 m3 s-1. Požaduje se snížení tohoto průtoku na neškodný průtok pod suchou nádrží o velikosti 660 m3 s-1. Návrhová maximální hladina je stanovena na kótě 264,0 m n. m., při níž je dosaženo celkového objemu nádrže 35,2 mil. m3, jímž je možno dosáhnout transformace návrhového průtoku na cca 660 m3 s-1.

Výchozím podkladem pro návrh řízení průtoku v profilu Teplice je hydrogram skutečné povodňové situace z července 1997 a hydrogramy dalších posuzovaných povodní. Aby bylo dosaženo co nejlepšího efektu transformace velkých povodní 
s nízkou periodicitou, je navrženo řízení odtoku podle následujících zásad:

- Do velikosti průtoku 660 m3 s-1  se veškeré průtoky propouštějí nádrží bez transformace. Zde je nutné vzít v úvahu, že na převážné většině vnitřní plochy poldru se bude zřejmě zemědělsky hospodařit a každé zaplavení těchto pozemků by vyžadovalo výplatu náhrad za způsobené škody.

- Při stoupajícím přítoku nad 660 m3 s-1 se začnou postupně uzavírat výtokové otvory tak, aby odtok z nádrže nepřesáhl hodnotu 660 m3 s-1. Přitom bude stoupat hladina a poldr se začne plnit. Při klesající tendenci přítoku se bude poldr postupně vyprazdňovat, podle konkrétních zásad dispečerského řízení, které budou respektovat prognózu dalšího vývoje průtoků a aktuální situaci na Bečvě pod nádrží i na Moravě pod soutokem.

- Podle výše popsaného postupu hladina dosáhne kóty 264,0 m n. m. a celý poldr se tak právě naplní při průchodu modelové povodně z r. 1997 
s kulminačním průtokem 950 m3 s-1. Způsob plnění retenčního prostoru je přitom určen nejen velikostí kulminačního průtoku, ale především objemem povodňové vlny nad hodnotou transformovaného průtoku. Proto může dojít k naplnění retenčního prostoru i povodní o menším kulminačním průtoku a delší době trvání, nebo naopak o vyšším průtoku a kratší době trvání než je tomu u modelové povodně.

- Pokud po dosažení hladiny 264,0 m n. m. bude přítok nadále přesahovat hodnotu 660 m3 s-1, bude se manipulací na sdruženém funkčním objektu udržovat odtok z nádrže rovný přítoku a hladina se bude držet na kótě 
264,0 m n. m. V takovém případě by poldr přestal transformovat průtoky 
a cílem další manipulace by bylo výhradně zachování bezpečnosti hrázového systému.

- Maximální navržená kapacita sdruženého objektu (bez nouzového přelivu) dosahuje 1 700 m3 s-1 a pokrývá zhruba netransformovaný kulminační průtok Q10 00 = 1 720 m3 s-1. Omezená kapacita při nefunkčnosti jednoho pole objektu dosahuje 1 360 m3 s-1 a pokrývá tak s rezervou netransformovaný kulminační průtok Q1000 = 1 290 m3 s-1.

2.3.   Technické řešení

Technické řešení se soustřeďuje hlavně na dva rozhodující objekty stavby, jimiž jsou hráz(e) a sdružený funkční objekt. Jejich technické řešení je rozhodující pro zajištění funkce suché nádrže i pro stanovení nákladů.

Kromě toho bude nutné provést řadu drobnějších stavebních konstrukcí a úprav 
v zátopě nebo v blízkosti hrází, jako jsou např. příjezdné a obslužné komunikace, přívodní a odpadní koryto Bečvy, demolice staveb apod. Na základě toho byly stanoveny tři základní skupiny stavebních konstrukcí podle jejich vztahu k funkci suché nádrži a důležitosti pro její provoz.

a) Přehradní část

- Sypaná hráz (viz. Příloha č. 4)

- Sdružený funkční objekt (viz. Příloha č. 5)

- Úpravy v zátopě a zapojení do krajiny

- Infrastruktura

- Přínosy suché nádrže

Počet obyvatel chráněných navrženým opatřením je zhruba 110 tisíc. Výpočet je proveden dle počtu postižených obyvatel ve městech a obcích při povodni v roce 1997 a s přihlédnutím k oblastem, kde se projeví pozitivní účinek suché nádrže.

Rozsah ohroženého území bez navrženého opatření v povodí Bečvy v úseku mezi navrhovanou suchou nádrží a soutokem s Moravou je 7 270 ha, v povodí Moravy 
v úseku od soutoku s Bečvou po Spytihněv je 13 260 ha. Rozsah území chráněného navrženým opatřením v povodí Bečvy v úseku mezi navrhovanou suchou nádrží 
a soutokem s Moravou je 5 800 ha. Rozsah území chráněného navrženým opatřením 
v povodí Moravy v úseku pod soutokem s Bečvou nelze přesně vyčíslit vzhledem 
k proměnlivosti účinku podle průtokových poměrů na Moravě.

Při povodni v červenci r. 1997 překročily škody na majetku státu, obcí, právnických 
a fyzických subjektů dle hodnocení okresních povodňových komisí v povodí Bečvy jen v oblasti působnosti ORP Přerov částku 2,8 mld. Kč. V těchto škodách nejsou započítány podíly škod v níže položených oblastech (souběh povodňových průtoků Moravy a Bečvy) a dále následné škody ze ztráty výroby průmyslových podniků a jiných subjektů.

Na základě údajů získaných při povodni 1997 nechalo Povodí Moravy s. p., v roce 2001 zpracovat modelový výpočet potenciálních škod. Z tohoto výpočtu vychází výše potenciálních škod na úseku Bečvy od profilu Teplice po ústí do Moravy podle následující tabulky. Škody byly původně vyčíslené v CÚ 2001 (tj. v době jejich výpočtu). V roce 2008 byly orientačně přepočteny do CÚ 2008, která zhruba odpovídá CÚ 2012.

| Povodňový průtok | Vyčíslené škody v CÚ 2001 | Orientační přepočet škod v CÚ 2008 |
| --- | --- | --- |
|  | mil. Kč | mil. Kč |
| Q1997 (cca 150) | 4 952 | 6 800 |
| Q100 | 3 848 | 5 300 |
| Q50 | 1 648 | 2 260 |
| Q20 | 685 | 940 |

Z uvedeného přehledu je vidět, že sama suchá nádrž, která zajišťuje transformaci průtoku z hodnoty Q150 na Q20, způsobí redukci potenciálních škod na cca 14 % 
z jejich původní výše. Toto zbývající riziko bude pak ještě dále eliminováno lokálními opatřeními podél toku Bečvy, takže očekávaná výše škod při povodních rovných Q150 nebo menších se bude pohybovat v řádu jednotek milionů korun.

Rozdíl mezi výší škod při konkrétní povodní a škod při Q20 tak vyjadřuje přínos navrhované suché nádrže.

| Povodňový průtok | Přínos poldru v CÚ 2008 |
| --- | --- |
|  | mil. Kč |
| Q1997 (cca 150) | 5 860 |
| Q100 | 4 360 |
| Q50 | 1 320 |
| Q20 | 0 |

- Předpokládaný finanční náklad stavby

Předpokládané celkové náklady stavby v cenové úrovni 2012 jsou vyčísleny na 
cca 3 635 mil Kč.

- Časový plán přípravy a výstavby

Výchozím bodem časového plánu je okamžik předpokládaného schválení investičního záměru, což se předpokládá do konce letošního roku. Potom následují tři hlavní fáze časového postupu :

- Fáze přípravy na územní řízení - ukončena vydáním rozhodnutí o umístění stavby

- Fáze přípravy na stavební řízení - ukončena vydáním stavebního (resp. stavebních) povolení

- Fáze výstavby - ukončena kolaudací hotové stavby

Termíny dosažení příslušných cílových stavů jsou s ohledem na dosavadní zkušenosti na srovnatelně

velkých stavbách navrženy následovně :

Vydání rozhodnutí o umístění stavby			2017

Vydání stavebního povolení 				2020

Předpokládané zahájení výstavby 			2022

Předpokládané ukončení výstavby 			2025

Rada Olomouckého kraje usnesením  UR/20/45/2013 ze dne  05. 09. 2013

- vzala na vědomí informaci o stavu přípravy realizace poldru Teplice nad Bečvou

- doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci 
stavu přípravy realizace poldru Teplice nad Bečvou

- Přílohy:

- Příloha č. 1

- Sdělení Povodí Moravy, s.p., ze dne 09. 07. 2013

- Příloha č.2

Návrh komplexu protipovodňových opatření na řece Bečvě

- Příloha č.3

Situace navrhované suché nádrže Teplice

- Příloha č.4

Vzorový řez zemní hrází

- Příloha č.5

Sdružený funkční objekt